| 代码/序号 | 所属分系统 | 产品名称（产品代号） | 功能 | 故障模式 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121001 | 增压输送 | 膜片组件 | 射前****增压路畅通 | 泄露 | 密封设计存在缺陷 |
|  |  |  |  |  | 密封面加工质量差 |
|  |  |  |  |  | 多余物控制不严 |
| 121003 | 增压输送 | 预增压单向阀 | 地面预增压，飞行中密封 | 打不开 | 动作配合面配合公差设计不合理 |
|  |  |  |  |  | 加工质量差 |
|  |  |  |  |  | 未达到要求的打开压力值 |
|  |  |  |  | 关不上 | 动作配合面配合公差设计不合理 |
|  |  |  |  |  | 加工质量差 |
|  |  |  |  |  | 多余物控制不严 |
|  |  |  |  | 泄露 | 密封设计不合理 |
|  |  |  |  |  | 加工质量差 |
|  |  |  |  |  | 多余物进入密封面 |